妇检床

▲1、规格：≥1600mm（长）×660mm（宽）×680/800mm（高）；

2、床垫厚度：加厚、舒适、床垫防水、无裂缝、配有防滑筋；

▲3、护栏和配置：两侧配置扶手和护栏、配置悬挂引流瓶或引流袋的挂钩≥1个、输液架≥1个；

▲4、刹车：两侧双向刹车、防撞静音轮、防缠绕；

5、电动遥控位置：遥控显示、按键式面板、支持一键角度调节功能（或一键记忆功能）、触摸屏/侧护栏控制器；

▲6、升降功能：支持背部升降、腿部升降、整床升降；

▲7、脚托、脚踏：配置大腿脚托和脚掌脚踏；

▲8、漏斗接盆：妇检床坐垫前下方配有漏斗接盆；

9、床支撑材质：耐消毒液擦拭、不变色、不脱皮；

10、电源：配置脚踏功能，断电可应急操作；

11、其他：妇检床尾部去除前置板。

12、单套配置清单：

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主床（床身材料304或以上不锈钢+皮垫） | 1台 |
| 输液架 | 1个 |
| 挂钩 | 1个 |
| 漏斗接盆 | 1个 |
| 可卸搁手板/护栏 | 1个 |
| 脚托架 | 2个 |
| 脚踏架 | 2个 |