静态床垫参数

1、成人版规格（配置8套）：

1.1床垫宽度：≥90cm；床垫长度：≥195cm；床垫厚度：≥9cm；

1.2床垫重量：≤6KG；

1.3海绵密度：≥35Kg/m³；

1.4安全承重 ≥300Kg；

2、儿童版规格（配置1套）：

2.1床垫宽度：87-88cm；床垫长度：175cm（±2cm）；床垫厚度：≥9cm；

2.2床垫重量：≤6KG；

2.3海绵密度：≥35Kg/m³。

3、表层垫罩具有防水、泼水功能,便于迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。

4、内部表层采用柔软的中反弹海绵材料。

5、其他要求：

- 5.1整体符合人体工程学设计，适应患者体型，减少接触面的压力。

- ▲5.2有效预防褥疮，适合多种临床压疮风险患者，安全无噪音，可延长翻身时间至少 4小时。

- 5.3受压最大的肩部及臀部下方采用凝胶材料。

- 5.4适应多种床体体位且能最大程度上贴合床体。

- ▲5.5不同床体和体位采用不同压力值，分区减压，减低压疮发生率。

- 5.6翻身无噪音。

- ▲5.7减压缓冲放压疮：内部采用不同硬度聚氨酯海绵，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮，有效防水防污，便于临床维护清理。

- 5.8限位防坠床：两侧加硬、中间软硬适中，防止床边跌落意外的产生。

- 5.9符合医用抗菌防水防污标准，可拆洗，亦可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理。

- 5.10整体床垫可卷成直径仅 50-60CM的圆形。

6、单套配置清单：

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 床垫 | 1张 |
| 床垫防护外套 | 1个 |
| 床笠/固定绑带（防滑移装置） | 1张 |
| 透气防水内衬 | 1张 |
| 防撞护角/防撞条 | 4个 |
| 体位固定垫 | 1个 |
| 产品合格证 | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |