牵引床参数

- ▲1、整床尺寸：（长）2210mm（±10mm）×（宽）980mm（±10mm）×（高）490-780mm（±10mm）。床面尺寸:（长）1920mm×（宽）900mm（±10mm）。

- ▲2、护栏距离床面高度:330mm（±10mm）。

- ▲2、床垫厚度：≥80mm厚，长宽与床相匹配。

- 3、护栏：采用一体式，配有挂钩。

- ▲4、功能：背部升降、腿部升降、整床升降、垂头仰卧（特氏位）。

- 5、床体：采用钢材制作，表面光滑，耐腐蚀。

- 6、床头床尾板：≥1对。

- 7、脚轮：配置中控脚轮；脚踏：配置不锈钢中控脚踏。

- 8、输液架插座：≥6个。

- 9、引流袋挂钩：≥4个。

- 10、输液架（输液杆）：≥1支。

- 11、杂物架：床底配置整体杂物架≥1个。

12、牵引架：

12.1规格：≥744（宽）×640(高)mm；

12.2采用不锈钢材质；

12.3配有至少一个活动式牵引滑轮，坐标式灵活定位；

12.4配备病历卡插槽；

- 12.5支持与各型号床头尾板互换。

★13、新院区门洞净宽为113cm，产品可在无需拆卸、倾斜的情况下进出病区门。（提供承诺函，格式自拟）

14、单套配置清单：

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 电动病床 | 1张 |
| 床头柜 | 1个 |
| 床垫 | 1张 |
| 餐桌板 | 1张 |
| 输液架 | 1支 |
| 简易骨科牵引架 | 1支 |