| 干式荧光分析仪参数要求 |  |
| --- | --- |
| 参数项 | 参数值 |
| 检测通道 | 最大支持6通道独立测试 |
| 检测原理 | 荧光免疫法（依据荧光激发/发射波段365/610nm） |
| 检测性质 | 定量分析 |
| 样本类型 | 血清/血浆、全血可在仪器界面选择样本类型 |
| 检测速度 | 最大120T/小时（机外孵育） |
| 检测项目 | 多项目同时测试，可智能识别1200种项目和批次 |
| 检测方式 | 自动识别项目、自动孵育计时、自动检测、自动退卡、自动上传结果 |
| 重复性 | 测量重复性变异系数（CV）≤5% |
| 线性相关性 | 分析仪线性范围内线性相关系数(¦r¦)≥0.99 |
| 定标方法 | 内部质控校准（文档未明示定标方法） |
| 试剂卡条码 | 具备条码扫描功能，能识别条码获取信息 |
| 孵育功能 | 温度孵育，可加热至预设温度（最高38℃）；机外孵育 |
| 组合测试 | 支持多项目同时测试，自动孵育计时，无需人工计时等待 |
| 显示屏 | 7寸电容触摸屏（分辨率800×480像素） |
| 结果存储 | 8000条，支持结果导出自动生成Excel文件 |
| 结果传输 | 仪器接口：USB、RS-232、LAN，可与LIS、HIS连接；数据传输协议：COM串口（ASTM）、LAN网口（TCP/IP）、SCAN串口、USB2.0 |
| 软件管理 | 自动识别项目、自动孵育计时、自动检测、自动退卡、自动上传结果 |
| 项目拓展 | 可智能识别1200种项目和批次 |
| 检测 | 自动检测、自动退卡，插卡后全流程自动化 |