移动CT设备整体搬迁服务要求

1. 搬迁内容：1台移动CT设备整体搬迁（含设备本体、配套附属件安全防护及转运）。

2. 设备参数：总重量约2吨，尺寸：200CM*100CM*200CM（长*宽*高），精密贵重医疗设备，严禁叉车作业、剧烈震动、倾斜、碰撞，需提供一个设备底座及防护木箱。

3. 搬迁路线：旧院区一楼仓库 → 新院区4楼手术室，全程约8公里。

4. 核心要求：设备平移、转向、装车全程零震动、零倾斜、无磕碰，配备专业固定及防护措施，设备尺寸超限无法乘坐电梯，需在新院区指定外墙开凿施工洞口，采用汽车吊+作业平台方式吊装入室。