正置荧光成像系统显微镜（荧光+摄像头）参数

▲1. 采用全压铸铝主机架,坚固稳重；

▲2. 无限远光学系统，采用无限远校正光学系统，高光亮度、高解象度及高衬比度影象。可升级相差，暗视野，偏光，荧光观察法；

3. 三目镜筒，带目镜固定装置，避免了目镜脱落；采用指旋螺钉设计，观察筒可安全地旋转，旋转角度360度任意选择，方便交流讨论；

4. 高眼点大视野平场目镜10倍，视场数≧20mm；

▲5. 无限远平场消色差物镜

5.1  4倍NA≧0.10；WD≧26.2mm

5.2  10倍NA≧0.22；WD≧7.8mm

5.3  40倍NA≧0.65； WD≧0.31mm

5.4  100倍NA≧1.25； WD≧0.1mm

6. 内定位转换器≧4孔；

7. 采用 2档同轴粗/微调焦，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。调焦轴内心部件全为金属元件，坚固耐用；

▲8.显微镜的所有触点都有纳米银离子镀膜，能有效抑制细菌生长、繁殖，能有效避免接触显微镜表面而传播疾病，提供厂家彩页；

9. 双层复合机械载物台，载物台表面 185 mm (前面 150 mm) 宽 x 140 mm 深，移动范围载物台行程≧76mm×26mm，精度 0.1mm；

10．载物台圆角设计，无齿条暴露，避免了碰擦受伤的风险；

▲11. 预定心预对焦阿贝聚光镜，无需调节，带相差和暗视野滑块槽；孔径光栏具有标记，并且与物镜放大倍数的标记相匹配，带有物镜倍数标注；

12. 一体化的电源收集盒与一体化垂直手柄，方便移动与储存；

▲13. 机身具有USB供电口，无需外置电源；

- 采用LED冷光源照明，寿命长达≧50000小时，低功耗不发热，背景色温不随光线强弱而变化，免维护;

- 荧光模块：紫外UV激发：激发波段375/30nm,二相分光415nm,发射波段：460/50nm；荧光光源：大功率LED光源，寿命≥20000小时，响应时间为纳秒级别，即开即用，无需预热；荧光光源与激发块拉杆同时联动，有效减少荧光飘移；

- 相机： ≥ 600万高像素高清相机，全分辨率下≥30帧/秒，像元尺寸≥2.4μm×2.4μm接口： USB3.0。

15. 产品经过独立的安全实验室测试，并带有cULus和CE认证标志，设计安全性保障，需提供相关文件；

16. 产品符合RoHs标准，所有电气组件符合危险物质使用规定，需提供相关文件；

▲17. 主光学元件符合ISO 9022-11中有关防霉变的相关要求，需提供相关文件；

- 所有玻璃组件中均不含铅，需提供相关文件。

- 配置清单：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1 |
| - 2 | - 4倍物镜 | - 1 |
| - 3 | - 10倍物镜 | - 1 |
| - 4 | - 40倍物镜 | - 1 |
| - 5 | - 100倍油镜 | - 1 |
| - 6 | - 镜油 | - 1 |
| - 7 | - 中国制式电源线 | - 1 |
| - 8 | - 荧光模块 | - 1 |
| - 9 | - 相机 | - 1 |