动脉硬化检测仪参数要求

- 主要检测参数

- 1. 血管狭窄检测单元（用于下肢动脉粥样硬化筛查），核心检测参数包括：ABI（踝臂指数）、BAI（臂踝指数）、UT（脉波上升时间）、%MAP（平均动脉压）；

- 2. 血管硬化检测单元（用于全身动脉硬化早期诊断），核心检测参数包括：baPWV（左）、baPWV（右）、haPWV（左）、haPWV（右）、hbPWV（左）、hbPWV（右）（即脉搏波传导速度）；

- 3. 自主神经功能检测单元（用于糖尿病性自主神经病变筛查），核心检测参数包括：R-R 间隔标准偏差、R-R 间隔平均值、HR 平均值（心率平均值）、CVRR（R-R 间隔变动系数），并提供 R-R 间隔对比曲线图及趋势曲线图的可视化呈现；

- 4. 心功能检测单元（用于STI心脏功能定量化评价），核心检测参数包括：PEP（射血前期）、ET（射血时间）、ET/PEP（射血指数）；

- 5. 运动负荷试验检测单元（用于判断ABI处于临界值或伴有间歇性跛行的患者是否存在下肢动脉疾病），核心检测参数为运动前后ABI测量值；

- 6.环境关怀独立监测单元，核心检测参数包括：天气、室内外温湿度、空气质量等级、PM2.5、紫外线等级、气压、能见度、风速、风向，并同步呈现日期与时间；

- 7. 其他辅助参数：ECG（心电）、PCG（心音）、SP（收缩压）、DP（舒张压）、EP（平均压）、PVR（脉搏容积记录）。

- 二、主要技术参数

- 1. 外周血管压力波动同步检测技术：实现在同一心动周期内同步采集信号，精准感知双上肢及双下肢压力波动，确保ABI测量结果具有高度的精确性与良好的可重复性。

- 2. 双层线性膨胀传感器技术（基于 oscillometric 法）：针对脚踝部位复杂的解剖结构，通过交叉捕捉最强信号源，保障ABI检测值的准确性。

- 3. 滤波功能：可通过设定多组脉搏波起始条件，有效采集正确脉搏波信息，从而提升测量结果的准确性。

- 4. 心脏起搏器模式：支持对植入心脏起搏器人群完成相关检测。

- 5. 亚裔专属健康群体PWV数据库：基于超万例亚裔人群数据构建标准数据库，具备不同性别及年龄的标准值和曲线。

- 6. 血管年龄：可根据患者测量所得的PWV值，自动推算出患者的预估血管年龄，并将其呈现在报告里。

- 7.图形显示功能：可同步显示心电图、心音图及四肢脉搏波波形图，并提供不同年龄与性别的PWV标准曲线。

- 8.搏动变化图：展示各腕带所采集的搏动变化情况，图中包含同期线、升压上限、测定精度、最高血压值、刻度仪及外框等信息，以进一步验证检测精度与操作规范性。

- 9.R-R间隔检查：可独立进行R-R间隔检查，并生成检查报告，自动打印。

- 10.多种检测报告格式：支持根据具体临床需求及测量单元选择相应的报告模板。

- 11.系统兼容性：具备与医院HIS系统。能够对接标准化代谢性疾病管理中心（MMC）

- 12..用户要求：需能够提供本省内15家及以上三级甲等医院临床科室的用户名名录。

- 13.设计特点：键盘与台车一体化集成结构结合隐藏式线槽设计，提升操作便捷性及台面规整度。