参数要求
一体机，无需外接电脑，触控操作。
两个独立的液体输送通道。

具备加热功能：可达室温-80℃。
具备审计追踪的功能。
可以选配金属玻璃芯片，以适用腐蚀性有机溶剂。
制备样品体积：0.4 mL~ 40 mL。

配备1 ml，3 ml，5 ml，10 ml注射器适配器。

适用注射器类型：1 mL- 20 mL，内置常用注射器型号和参数。

设备内置压力传感器可检测注射器活塞位置和设备实时推力状态，压力传感器数据可实时显示，并可作为数据导出。
可控总流速范围：0- 160 mL/min。

流速重复误差≤±2%。

可设置样品注射量、流速比、制备体积等运行参数。

可储存常用的制备参数并自动加载。

可自动切换丢弃前后废液，在软件中可设定前后废液的体积。

系统可实时监测芯片运行状况，可自动检测LNP合成芯片堵塞和泄漏。

整机采用无液体管路设计，LNP合成芯片与注射器直接连接。

配备标准LNP合成芯片，可制备粒径从40 - 200 nm的LNP颗粒。

LNP合成芯片为COC材质，适用甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、正丙醇、异丙醇、DMF、DMSO等

芯片耐压≥5 MPa。

LNP合成芯片材料成分单一，无胶水等其它粘接材料，所用材料均符合cGMP生产标准。

LNP合成芯片清洗后可重复使用，无使用次数限制。

质保至少三年。

配置清单：
智能纳米颗粒合成仪：1个

电源线：1个

U盘：1个

LNP芯片-鲁尔：1个

LNP芯片-适配器：1个

XH注射器-适配器：1个
XH-注射器-1ml：10个

XH-注射器-2ml螺口：20个

XH-注射器-5ml螺口
：10个

XH-注射器-10ml螺口：10个

1.5ml离心管适配器：1个

15ml离心管适配器：1个

