电脑验光仪参数要求

- 角膜曲率半径测量范围：5mm ~ 10mm（0.01mm精度）

- 角膜曲率屈光度测量范围：33.75D ~ 67.50D (0.12D/0.25D精度)

- 角膜散光测量范围：-10D ~ +10D  (0.12D/0.25D精度)

- 最小可测瞳孔直径：2.0mm

- 球镜测量范围：-25D ~ +22D(0.12D/0.25D精度)

- 柱镜测量范围：-10D ~ +10 D(0.12D/0.25D精度)

- 轴向范围：0º~180º(1º/5º精度)

- 放松方式：自动雾视一次或多次

- 固视图标：风景画

- 瞳距测量范围：20~85mm（0.5mm精度）

- 测量模式：手动和自动

- 白内障测量模式：有，打开后可测量白内障眼的屈光度

- 测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏

- 瞳孔和角膜直径测量功能：有

- 测量记录：内置式高速打印机

- 打印数据：打印全部数据；打印全部数据平均值；输出双眼全部测量数据；瞳距值可打印显示

17.节电方式：自动节电功能



电脑验光仪配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑验光仪主机 | 1台 |
| 2 | 模拟眼 | 1个 |
| 3 | 打印纸 | 1个 |
| 4 | 颌托纸 | 1个 |
| 5 | 说明书 | 1本 |
| 6 | 电动升降台 | 1张 |
| 7 | 防尘罩 | 1个 |