免散瞳眼底照相机参数及配置要求

1、操作模式:全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼

2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置

3、拍照模式：自动/手动,

4、采集模式：免散瞳/散瞳彩照

5、曝光模式：自动/手动

6、采集过程全程语音导航

7、照相瞳孔直径：2.8 mm或以上

8、闪光强度：自适应无级可调

9、视场角：≥53°

10、操作者方位：对侧、旁侧

11、采集模块：内置专业高清摄像头

12、成像像素：≥2400万

13：患者屈光度校正范围：无补偿透镜：≥-30D～+30D

14、固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视

15、显示屏：10.1寸旋转电容触摸控制屏，外接20寸液晶扩展显示器（可分屏显示）

16：工作距离：16±2mm

17、传输方式：PC传输：USB,局域网，FTP，DICOM

18、图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比

★19、符合标准化代谢性疾病管理中心平台系统对接标准，符合MMC-Connection标准等相关慢病软件系统连接

配置清单

- 全自动免散瞳眼底相机（主机）	1台

- 眼底专业采集分析系统	1套

- 专业医用电动升降平台	1套

- 外接液晶显示屏及支架	1套

- 加墨式高容量彩色打印机	1台

- 无线键鼠	1套

- 主机专用防尘罩	1个

- 主机专用遮光罩	1个

- 电源线	1条

- 腮托纸	1包

- 清洁套装	1套

- 中文产品说明书	1套