1、具备从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果等全过程自动化完成的功能，无需人工干预。

2、检测项目包括：ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。

3、适用卡型：微柱凝胶血型卡试剂须为设备的同一厂家配套产品。

4、处理速度：自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥72卡/小时。

5、工作模式：具备循环进样、持续进卡，多项目并行检测，可自定义每个标本的检测项目，对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目的功能。

6、试剂位：≥8个试剂位，并具备自动混匀试剂功能。

7、判读系统：具备高分辨率彩色成像判读能力，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存。