控制成像器参数

1. 主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统，输出分辨率≥22lp/mm。

2. 成像控制器应有雷莫头接口、Type-C 接口支持配套的成像导管接入，应操作方便，定位正确可靠，锁定后稳固。

3可适配四向及二向一次性成像导管，可适配规格≥44种；

4.SFR值为50%时所对应的空间频率标称值≥0.86C/°，30%时所对应的空间频率标称值≥0.9C/°。

5.主机静态图像宽容度的标称值≥95。

6. 支持电子变焦功能，具备图像显示放大/缩小功能，变焦调节档位数≥3种档，可对图像进行1、2.25倍、4.0倍电子放大；

7.具备图像冻结/解除冻结模式，插入U盘时，冻结画面可保存到U 盘。

8.具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式；

9.	具备一键自动白平衡调节功能，图像显示偏色时能够一键校准；

10．具备图像自动曝光和自动增益、自动对焦功能、自动饱和度、锐度调节、3D 降噪、色彩还原、边缘增强、对比度调节等图像调节功能；

11可以进行红绿蓝饱和度三色调节，调节范围 0-100 可调；

12色彩还原≥3种模式模式:可选择MO、D65、LED1；

13可以进行≥2种消光模式：平均消光和峰值消光模式调节，提升图像质量。

14具有15级锐度可调，共16个档位；

15具有3 级图像3D 降噪处理；

16具有15级伽马可调，共16个档位；

17.LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关；

18可调节光亮强度，调节档位数≥5档；

19.视频输出格式≥2，具备常规DVI和CVBS多种视频输出格式，同时支持视频输出格式扩展功能；输出信号接口：DVI，HDMI、CVBS，USB

20.集成图文工作站，CVBS标准接口可以连接现有科室工作站采集图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。

21.具备中国标准要求的PAL制式；

22.成像控制器具有支持U 盘存储录像文件和图片文件的 USB 接口，提供一键图像摄录和存储功能。

23.支持软件type C快速升级，并兼容配套四向二向成像导管；

24.适应范围：产品专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他附件提供器械通道；