| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.净显示面积：≥8640mm（宽）×3040mm(高） | 约27.00 | ㎡ |
|  |  | 2.模组参数： |  |  |
|  |  | 2.1像素点间距：≤1.87mm |  |  |
|  |  | 2.2像素密度：≥280000dot/m2 |  |  |
|  |  | 2.3模组分辨率：≥172x86 |  |  |
|  |  | 2.4模组尺寸：长320mmx宽160mm |  |  |
|  |  | 2.5驱动IC：PWM |  |  |
|  |  | 2.6接口定义：HUB75 |  |  |
|  |  | 2.7维护方式：前后双向维护 |  |  |
|  |  | 2.8拼接缝：≤0.05mm |  |  |
|  |  | 2.9模组结构：灯驱合一 |  |  |
|  |  | 2.10结构LED显示屏后壳为高强度压铸铝结构箱体，结构安全坚固。 |  |  |
|  |  | 2.11外观质量：无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕。 |  |  |
|  |  | 2.12平整度：C级，P≤0.05mm，支持6轴向精密微调，箱体间、模组间相对错位置≤0.1mm。 |  |  |
|  |  | 3.光学参数： |  |  |
|  |  | 3.1支持单点色度校正 |  |  |
|  |  | 3.2支持单点亮度校正 |  |  |
|  |  | 3.4视角(水平/垂直°)≥160度/140度 |  |  |
|  |  | 3.5亮度/色度均匀性≥98% |  |  |
|  |  | 3.6对比度≥5000:1 |  |  |
|  |  | 3.7换帧频率≥60Hz，支持120Hz等3D显示技术 |  |  |
|  |  | 3.8画面延时≤500ns（纳秒级） |  |  |
|  |  | 3.9支持显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 |  |  |
|  |  | 3.10刷新频率：≥3840Hz |  |  |
|  |  | 4.电气特性 |  |  |
|  |  | 4.1最大功率：≤460W/m2 |  |  |
|  |  | 4.2平均功率：≤155W/m2 |  |  |
|  |  | 4.3驱动方式：恒流驱动 |  |  |
|  |  | 4.4控制方式：同步控制系统 |  |  |
|  |  | 4.5供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 |  |  |
|  |  | 4.6能源效率：≥3.0cd/W |  |  |
|  |  | 5.通过具备国家CCC强制认证，中国节能产品认证。 |  |  |
|  |  | 6.配套本项目所需接收卡、发送卡。 |  |  |
| 2 | 20KW智能配电柜 | 1、双电源供电冗余设计，工作电源支持AC220V和DC12V同时接入，当发生工作电源故障，自动切换电源供电，一主一备，稳定高效。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、支持有线千兆以太通信接口。 |  |  |
|  |  | 3、支持板载3组或以上RS485端口、满足多场景需求。 |  |  |
|  |  | 4、支持板载8组或以上负载输出回路。 |  |  |
|  |  | 5、支持板载8组或以上负载输出回路。 |  |  |
|  |  | 6、支持板载1组或以上独立联动输出，支持设定温度阈值联动/定时计划双模式，联动控制空调或风扇给LED大屏设备降温。 |  |  |
|  |  | 7、支持告警记录、操作日志脱机存储功能，方便界定问题、排查故障。 |  |  |
|  |  | 8.支持电脑软件远程控制、遥控器远程控制、第三方中控设备远程控制等多种控制模式，还支持外接多种尺寸的触摸屏进行本地控制。 |  |  |
|  |  | 9、支持UDP主流通讯协议，与第三方平台完美对接 |  |  |
|  |  | 10、局域网内支持网络环境自适应，PLC通电通网后，无需做任何配置，PC端管理软件即可自动侦测设备是否上线并显示出来，减少繁杂步骤，提高调试效率。 |  |  |
|  |  | 11、管理软件可以运行Win7以上所有版本Windows操作系统。 |  |  |
|  |  | 12、管理软件支持银河麒麟、统信等国产操作系统。 |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、外壳防护等级符合GBIT4280-2017中IP20的要求：采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠高效。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、输入接口包括2路HDMI 2.0、1路DP1.2+HDMI 2.0二选一、4路HDMI 1.3、1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI IN+LOOP，最大支持3路4096*2160@60Hz信号同时输入。 |  |  |
|  |  | 3、视频输出支持24路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384，最高8192。 |  |  |
|  |  | 4、最大支持144Hz高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30Hz信号倍频至120Hz输出; |  |  |
|  |  | 5、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源; |  |  |
|  |  | 6、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效。 |  |  |
|  |  | 7、标配全彩液晶，搭配实体按键。 |  |  |
|  |  | 8、支持2种用户模式，标准模式和专业模式。 |  |  |
|  |  | 9、支持微信小程序快捷控制。 |  |  |
|  |  | 10、支持平板对控制器进行快捷控制。 |  |  |
|  |  | 11、支持创建多个设备还原点。 |  |  |
|  |  | 12、支持控制设备白名单。 |  |  |
|  |  | 13、MTBF>15000小时。 |  |  |
|  |  | 14、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统，包括：WindOwS、MACOS、深度Linux、国产信创系统等 |  |  |
| 4 | 其他 | 1、 含现场安装所需材料。 |  |  |
|  |  | 2、 含原LED屏拆除、移位安装、整屏安装、屏体装修所产生的一切费用，物流、安装、调试、培训等所有费用。 |  |  |
|  |  | 3、 整机保修3年。 |  |  |