防辐射四件套技术参数

一、品名：防辐射裙/服

1.铅当量：≥0.50mmPb(提供YY0318-2000标准下的铅当量的检测报告)

2.规格型号：分体双面式短袖

3.用途：用于放射诊断时对人体的防护

4.核心防护材料：采用进口轻铅射线防护材料0.125mmPb多层叠加工艺生产；防辐射裙(铭牌)需要注明材料；

5.面料：防水型面料、PU抗菌面料、抗皱耐磨面料；

6.附件：魔术贴，终身免费更换；卡扣件采用知名户外探险运动级别标准，可终身免费更换；肩部采用记忆棉减压肩垫，腰部采用超宽减压腰带，可分别减轻肩部、腰部受力

7.特 点:具有超薄、超柔且韧性好，穿着舒适等特点

8.定制化: 防辐射裙尺码可量身定制；可印制医院、科室、企业名称/LOGO；个人姓名及任意个性化图案；防辐射裙的显著位置可直观判断使用核心防护材料、尺码、铅当量的标识

9.认证：通过质量体系ISO9001\医疗器械质量体系ISO13485

二、品名：防辐射帽

1.铅当量：≥0.50mmPb(提供YY0318-2000标准下的铅当量的检测报告)

2.规格型号：圆帽型

3.用途：用于放射诊断时对人体的防护

4.核心防护材料：采用轻铅射线防护材料0.125mmPb多层叠加工艺生产；防辐射裙(铭牌)需要注明铅材料；

5.面料：采用防水型面料、PU抗菌面料、抗皱耐磨面料；

6.附件：魔术贴，终身免费更换；卡扣件采用知名户外探险运动级别标准，可终身免费更换；

7.特 点:具有超薄、超柔且韧性好，穿着舒适等特点

8.定制化: 防辐射帽尺码可量身定制；可印制医院、科室、企业名称/LOGO；个人姓名及任意个性化图案；防辐射帽的显著位置可直观判断使用核心防护材料、尺码、铅当量的标识

9.认证：通过质量体系ISO9001\医疗器械质量体系ISO13485

三、品名：防辐射围领

1.铅当量：≥0.50mmPb(提供YY0318-2000标准下的铅当量的检测报告)

2.规格型号：大领型

3.用途：用于放射诊断时对人体的防护

4.核心防护材料：采用进口轻铅射线防护材料0.125mmPb多层叠加工艺生产；防辐射裙(铭牌)需要注明铅材料；

5.面料：采用防水型面料、PU抗菌面料、抗皱耐磨面料；

6.附件：魔术贴，终身免费更换；卡扣件采用知名户外探险运动级别标准，可终身免费更换；

7.特 点:具有超薄、超柔且韧性好，穿着舒适等特点

8.定制化: 防辐射围领尺码可量身定制；可印制医院、科室、企业名称/LOGO；个人姓名及任意个性化图案；防辐射围领的显著位置可直观判断使用核心防护材料、尺码、铅当量的标识

9.认证：通过质量体系ISO9001\医疗器械质量体系ISO13485

四、品名：医用射线防护眼镜

1.铅当量: 0.50mmPb

2.型号/规格: 护边型

3.防护区域采用采用高铅玻璃

4.铅玻璃400弯弧度设计，能够有效得对正面、侧边射线进行防护

5.认证：通过质量体系ISO9001\医疗器械质量体系ISO13485