胰岛素泵技术参数

1、全中文菜单显示，易用易懂

2、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选

3、基础率分段：24段、48段

4、基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

5、最小基础率增幅：0.01U，适用于全天胰岛素剂量较小的患者；

6、长餐模式：方波输注，双波输注

7、有远程暂停泵功能；

8、大剂量预设：有

9、大剂量设置范围：0～88U

10、大剂量增幅：默认0.1U,0.05U

11、配套耗材含有储药器，储药器容量：3.18 ml

12、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制

13、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置

14、报警项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，无药）

15、声音提示：按键声音、用餐提示、测血糖提示

16、电池类型：内置快速充电锂电池，充电60分钟，待机20天，（电池耗尽，设备数据不会丢失）

17、泵使用年限10年(注：说明书或者设备标签为准，无需后期更换配件及年检）

18、有输注导管使用时长提示功能

配置清单（单套）

1、主机 1台

2、充电器 1个

3、皮套 1个

4、沐浴袋 1个

5、腰带 1条