江门市中心医院新院区多功能自助机项目需求书

- 项目建设背景

当前，我国医疗卫生事业正处在深化改革的关键阶段。国家连续出台《“健康中国2030”规划纲要》、《关于推动公立医院高质量发展的意见》、《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023-2025年）》等一系列重要政策文件，明确要求医疗机构充分利用信息化手段，优化服务流程，创新服务模式，着力解决人民群众看病就医的“急难愁盼”问题，核心目标之一便是缩短患者在院内的非医疗等待时间，提升就医便捷性与获得感。

同时，随着“互联网+医疗健康”的深度融合，以及人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的广泛应用，智慧医院建设已成为公立医院高质量发展的必由之路。国家卫健委发布的《医院智慧服务分级评估标准体系》明确将“便民服务”作为重要评估维度，鼓励医院提供覆盖诊前、诊中、诊后的全流程智能化服务。部署功能完善、体验优良的多功能自助设备，是实现“让信息多跑路，让患者少跑腿”理念最直接、最有效的载体之一，是医院迈向智慧服务、提升现代化管理水平的标志性工程。

我院新院区建设是医院实现跨越式发展、优化区域医疗资源布局的重大战略举措。新院区不仅承载着改善就诊环境的任务，更肩负着打造现代化、智慧化区域医疗中心的使命。作为全新建设的医疗综合体，新院区具备“一张白纸绘蓝图”的独特优势，有条件、也有必要从一开始就将先进的医疗服务理念与智慧化基础设施深度融合，避免传统院区“打补丁”式的信息化改造弊端。

建设一套与新建院区同步规划、同步部署、深度融合的先进自助服务系统，是确保新院区在高起点上实现“一流环境、一流服务、一流管理” 发展目标的核心支撑，是构建现代化就医新生态的基石，直接关系到新院区开业后的初期患者体验、运营效率和品牌形象塑造。

- 项目建设清单

| 序号 | 建设内容 | 商品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助终端系统及硬件 | 多功能自助机 | 40 | 台 |
| 3 |  | 自助终端系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 自助机监控管理平台 | 1 | 套 |
| 5 | 配套服务 | 第三方系统接口集成 | 1 | 套 |

- 项目建设功能清单

3.1   多功能自助机配置参数

| 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 触显一体屏（品牌、型号、显示 屏色温色调需要与前期订单一致） | - 43寸真彩TFTLCD全视角曲面电容触显一体屏； - 显示类型：16: 9 显示比率, LED 背光 - 表面硬度为莫式7级（以上）、感应力度≦127g； - 透光率：90%～92%； - ≥10点触摸，高灵敏，高透光率； - 寿命：单点触控5000万次无偏差； - 规格：防爆、防窥视彩色液晶； - 分辨率支持: ≥3840*2160 刷新率：≥60Hz及以上 - 亮度：300cd/m2； - 对比度1200：1以上； - 触摸响应时间 ≦5ms； - 颜色：≥16.7M； - 防水性能（正面）≥IP65； - 寿命：≥5000万次同点触摸； - 盖板玻璃 ≥3钢化mm； - 触摸线性度 ＜2%； - 背光管寿命40000小时以上； |
| 冷轧钢板机柜 | 冷轧钢板金属机柜； 控制面板：电源开关、音响、音量、音调调谐； 接口：RJ45网络接口 电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz/ 功耗：＜200W/开机瞬间电流3A 工作温度：0℃ ~ +35℃/湿度：40% ~ 80%（相对，非减压）； 立体声功效音响:功放功率：2.2W 喇叭功率:5W频响：100Hz~20KHz /风扇:规格9*9 12V；保险丝更换为5A，喇叭功率要求5瓦，4欧姆 |
| 主控机 | （1）处理器：内核数≥八核十二线程,主频2.1GHz以上，缓存≥12MB； （2）内存：≥16G DDR5； （3）硬盘：容量≥256G，SSD固态硬盘； （4）网卡：具有两个100/1000M自适应以太网口； （5）集成显卡声卡，两个视频接口，≥12个USB接口，≥8个串口，≥1个PS/2接口，≥1个MINI-PCIE接口，≥1个PCIE接口, ≥1个12V/3A电源接口； （6）具备定时开关机功能，开机后自动运行自助程序。 （7）所有自助机时间和服务器时间完全统一。 （8）电源：100V-240V/50Hz/60Hz自适应 |
| 条码扫描 | - 可识读标准一维码、二维码，支持无背光屏幕条码读取； - 支持运动识读，扫描灵敏； - 支持二维码自感应读取； - 支持电子居民健康卡二维码读取； - 传感器像素：640*480 - 视场角度：100°（H）*90°（V） - 旋转倾斜偏转：360°，±65°，±60； - 国家居民健康卡综合管理平台入围厂家。 |
| 电源模块 | - 直流输出范围 12V,0～8.5A - 输出电压精度 ±1% - 纹波 120mVp-p - 效率 88% - 输入电压范围 85～264VAC/120～373VDC - 输入浪涌电流 冷启动, 230V时为50A - 电压调整范围 10.2～13.8V - 启动上升保持时间 230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms - 漏电流 <0.75mA / 240VAC - 过载保护 过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原 - 过电压保护 13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原 |
| 多功能证件阅读器 | - 内置公安部门授权的居民身份证安全控制模块SAM； - 支持符合TypeB规范的非接触卡，以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467-2013居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》； - 读卡距离：0-50mm ,读卡角度：0~70度；； - 可靠性：MTBF ≥ 30000小时； - 通信接口：RS232或USB 自动识别； - 二代证读取时间≤1秒； - 读卡距离：0~50mm ,读卡角度：0~70度； - 支持读取支持二代身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证（现版）、外国人永久居留身份证（新版）等。 - 二代身份证识别器需提供公安部门出具的社会公共安全产品认证的检测报告。 |
| 热敏凭条打印机 | - 打印方式： 行式热敏； - 打印密度： 8 点/mm； - 打印方向： 进纸方向； - 打印速度：≥250mm/s（Max ）； - 纸宽： 79.5±0.5mm； - 切刀寿命≥ 100万次； - 切纸方式：全切/半切； - 有效打印宽度：72mm - 纸处理方式：自动切纸 - 行宽： 3.75mm - 纸仓宽度： 80mm - 蜂鸣器： 支持； - 纸厚 60 -150um； - 打印头温度温度传感器； - 纸将尽检测、黑标检测、过刀纸检测：反射式光电传感器 - 有纸检测、出纸检测：机械式光电传感器 |
| 金属加密键盘 | - EPP 硬件加密键盘，须符合国家和国际的相关认证规定，通过银联认证； - 具有防偷窥设计； - 支持按键音； - 具有拆封密钥自毁功能； - 认证：银联卡受理终端产品安全认证证书，商用密码产品型号证书。 - 输入键盘：10个数字键，6个功能键，支持按键音； - 键扩充性：可选配2个带有4个按键的扩展功能键盘； - 安全特性：表面防水、防尘、防暴。 - 密码算法：包含DES和Triple DES(128bits and 192 bits)及SM2/SM3/SM4国密算法； - 密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密； - 密钥管理：Fixed、M/S等完备、灵活的密钥层次管理技术； - 符合标准：SO13491、ISO9564、IBM3624、ANSI X2.92、ANSI X9.52、GM/T 0002-2012、GM/T 0003-2012、GM/T 0004-2012等； - 保护能力：停电敏感数据可保存5年以上； |
| 彩色激光打印机 | - 打印速度 最高每分钟38页高速打印 - 月打印负荷 50000页 - 打印分辨率 1200X1200dpi物理分辨率 - 首页打印时间 ≤6.4秒 - 进纸盒容量：500页纸盒 - 出纸盒容量 150页 - 介质类型 普通纸，薄纸，厚纸，加厚纸，再生纸，铜版纸，标签纸，信封， 薄信封纸，厚信封纸 - 介质尺寸 A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Exective, Legal, Folio - 双纸仓， |
| 医保刷脸支付终端 | （1）CPU 8核 1.6GHz以上，内存4GB以上，ROM 64GB以上，操作系统Android 11及以上，显示器规格8寸，分辨率1280*800，Wifi，BT 2.4G/5G双频，支持802.11b/g/n/ac,蓝牙4.2及以上； （2）医保刷脸摄像头，基于3D结构光设计； （3）符合医保要求的医保刷脸支付。 （4）采用国产芯片 （5）符合国家医保业务自助服务终端标准。《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范》 |
| 双目摄像头 | （1）红外摄像：图像感光片：1/2.7”CMOS （2）信号:2M B/W （3）有效像素:1920*1080 （4）最低照度:1LUX （5）接口：USB （6）可见光摄像：图像感光片：1/2.7”CMOS （7）输出格式：MJPG/YUY2 （8）支持帧率：最大30帧 |
| 电动读卡器 | （1）支持磁条卡（符合IS07810 和 7811、IS07811 - 2、IOS7811 - 4、ISO7811- 5 和 ISO7811 - 6 标准）； （2）支持接触式IC卡（符合 ISO7816-1、2、3、4、PBOC2.0、PBOC3.0、 EMV2000）； （3）支持非接触卡的卡型为符合ISO14443 国标标准的Mifare1 S50； （4）使用寿命：磁头≥80 万次、IC 触点≥50 万次。 （5）支持抖动进卡功能，有效防止盗读卡。 （6）支持银联卡（磁条和IC卡）、支持医保卡（含接触和非接触式）具有独立传感器设计，装有传感器防尘透镜，入卡口配有防尘防异物机械门。支持PBOC |
| 机柜 | - 外接接口：外接网络接口，电源接口等， - 设备底部装有移动轮+刹车轮，易推移； - 外部材料：全钢机柜； - 表层处理：表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，防水、防锈防腐、耐磨、防磁、防静电功能； - 内部结构：布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备； - 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细。 - 整机外壳：包含机柜、前门、后门、滑道、挖手、出纸口、插卡口、地脚、门锁相关的接插件。 |
| ★自助机 打印服务 | 包五年维护服务（含打印耗材、打印纸张、驻场工程师2人） |

3.2 自助终端系统软件功能清单

3.2.1 门诊业务功能

| 功能模块 | 功能点 | 功能参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 自助建档 | 初诊注册 | 建档人持身份证或社保卡--输入联系电话--打印凭条——自助建档。 |
| 挂号/取号 | 智能导诊 | 患者反映身体症状，系统智能推荐就诊科室号源信息 |
|  | 当日挂号 | 患者通过身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等介质登录，按照科室\医生查找当日出诊医生，通过银行卡账户、手机扫描二维码、刷脸支付、医保电子凭证等方式支付，并打印挂号单，凭挂号单去诊区就诊。支持分时段进行挂号，支持实时显示剩余号源。 |
|  | 预约挂号 | 患者通过身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等介质登录，按照科室\医生查找可预约时间出诊医生，或按照预约就诊日期查找出诊医生，通过银行卡账户、手机扫描二维码、刷脸支付等方式支付，支持分时段进行挂号，支持实时显示剩余号源，预约成功打印挂号凭证。 |
|  | 就医报到 | 患者在就诊当日凭多种介质（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）预约信息，取号并打印挂号单，凭挂号单去诊区就诊。 |
|  | 取消预约 | 患者在预约号开诊前一天取消预约挂号，系统提醒取消预约挂号注意事项，确定取消预约号源信息。 |
| 缴费 | 门诊缴费 | 患者在医生开单后（检查、检验、处方等），通过银行卡账户、手机扫描二维码、刷脸支付、社保卡、医保电子凭证等方式支付，并打印缴费凭条，患者持卡或缴费凭条到执行科室做检查、检验或药房取药。 |
|  | 医保结算 | 支持医保患者通过自助终端实现医保统计及个账结算。 |
| 检查检验报告打印 | 支持院内检查检验报告统一打印 | 患者持卡（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）、刷脸或凭条，打印报告（控制重复打印），支持自助打印等。 |
| 检查检验项目预约 | 检查检验项目预约 | 患者持卡（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）、刷脸或凭条等，支持自助预约检查检验项目。 |
| 电子发票打印 | 电子发票打印 | 患者可自助查询并打印电子发票。 |
| 门诊费用清单打印 | 门诊费用清单打印 | 患者可自助查询并打印门诊清单。 |
| 疾病证明打印 | 疾病证明打印 | 患者可自助查询并打印疾病证明。 |
| 门诊病历打印 | 门诊病历打印 | 患者可自助查询并打印门诊病历。 |
| 门诊医保结算单打印 | 门诊医保结算单打印 | 患者可自助查询并打印门诊医保结算单。 |
| 门诊处方处方笺打印 | 门诊处方处方笺打印 | 患者可自助查询并打印门诊处方处方笺。 |
| 自助实名认证 | 自助实名认证 | 患者可以使用证件（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证等）进行实名认证。 |
| 电子健康码申领 | 电子健康码申领 | 患者可以使用证件（身份证、医保卡、医保电子凭证等）自助申领健康码。 |
| 社保卡余额查询 | 社保卡余额查询 | 患者可自助查询社保卡余额。 |
| 自助查询 | 自助查询 | 患者可自助查询其已缴费、就诊项目、检查项目、检验项目、药品等价格信息。 |
| 医技预约 医技签到 | 医技预约 医技签到 | 实现医技项目的自助预约、自动分诊和签到功能 |
| 满意度评价 | 满意度评价 | 患者对医院的就医环境、就医流程、服务水平等做出评价。 |

3.2.2住院业务功能

| 功能模块 | 功能点 | 功能参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 住院押金缴纳 | 住院押金缴纳 | 患者持卡（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）、刷脸或输入住院号确认信息，通过银行卡账户或手机扫码支付、刷脸支付预交住院押金。 |
| 住院押金记录查询 | 住院押金记录查询 | 患者持卡（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）、刷脸或输入住院号确认信息，可自助查询缴纳的住院押金记录。 |
| 住院日清单查询 | 查询住院费用清单 | 患者持卡（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）、刷脸或住院号，查询每日住院费明细清单、缴费记录或出院结算费用分类明细。 |
| 入院办理 | 入院办理 | 入院手续自助办理（含医保入院登记）。 |
| 住院检查检验报告打印 | 支持院内检查检验报告统一打印 | 患者持卡（身份证、医保卡、电子健康卡、医保电子凭证、院内健康卡号等）、刷脸或凭条，打印报告（控制重复打印），支持自助打印等。 |
| 住院电子发票打印 | 住院电子发票打印 | 患者可自助查询并打印电子发票。 |
| 出院清单打印 | 出院清单打印 | 患者可自助查询并打印出院费用清单。 |
| 住院医保结算单打印 | 住院医保结算单打印 | 患者可自助查询并打印住院医保结算单。 |
| 住院病历证明打印 | 住院病历证明打印 | 患者可自助查询并打印住院病历证明。 |
| 出院结算 | 出院结算 | 出院手续自助办理（含出院医保结算）。 |
| 满意度评价 | 满意度评价 | 患者对医院的就医环境、就医流程、服务水平等做出评价。 |

3.2.3自助机监控管理平台功能清单

| 功能模块 | 功能参数描述 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 提供权限控制、角色管理、用户管理等系统功能。 |
| 统计功能 | 每台自助系统都应具备自助服务的交易种类和交易金额统计功能，可以按台统计包括银行卡金额与笔数、银行卡充值金额与笔数、发卡量、退款金额与笔数等明细与汇总数据。 |
| 自助机管理 | 添加删除和修改自助机终端信息。对系统中的终端进行管理，添加、编辑。 |
| ▲设备监控功能 | 在后台管理程序中开发一个页面监控设备的管理模块，显示出所有自助设备的当前状态，查看系统中终端的状态，可以远程查看每台终端运行桌面。 |
| 日志管理功能 | 自助机运行和交易时候产生的日志。如果系统运行出错或者交易过程中出现问题，可以通过查看日志排查问题。 |

- 服务要求

| 序号 | ★项目要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | ★货物要求 | 1.1送货上门、包安装调试，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.2供应商所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。 1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品/附件不合格，将进行退货处理并将向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6按医院要求设计自助机外观、配色、尺寸大小等。 1.7本项软件不限于本项目采购的自助机应用，可免费适配新旧院区各自助机安装使用。 1.8与现有医院相关信息系统的对接，供应商承诺承担相关接口和改造费用。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 保修期内如果出现因设备硬件问题而引起的故障，供应商应提供0.5小时响应，4小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担。 |
| 3 | 免费保修期 | 3.1软件免费保修期 5 年免费服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 3.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 |
| 4 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 12 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| 2 | 维保期外的维修 | 保修期满后，供应商必须继续支持维修。 |

附件：新院区多功能自助机项目报价表

新院区多功能自助机项目报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能自助机 |  |  |  | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 自助终端系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 自助机监控管理平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 第三方系统接口集成 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计人民币（大写） 元（￥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

报价要求：本项目实施过程中供应商与院方HIS系统、医院其他系统的开发对接产生的开发费用、接口费用、所有设备施工安装调试费用或其他费用由供应商承担,院方不再支付；供应商必须承诺投标报价应为人民币含税全包价，包括所投产品的设计、开发、测试、运输、安装调试、打印耗材、打印纸张、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、五年质保期内软件系统升级和个性化改造、售后服务及硬件维护等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。