参数要求

仪器预期用途

采用基于毛细管凝胶电泳技术的全自动检测系统，具有Sanger测序和片段分析功能，可用于染色体和基因检测、肿瘤个性化用药基因检测、血液病基因检测与HLA分型、病原微生物精确分型、疾病易感基因筛查、法医物证司法鉴定等。由主机、配套控制系统、数据采集软件、数据分析软件等组成。该系统支持多荧光通道同步检测，具备高分辨率、高重复性及高通量的特点，可实现对DNA片段长度和序列的精准分析。配套软件支持自动化数据处理与结果解读。
技术参数

通道数量≥16通道，可兼容36cm、50cm长度毛细管。可实现8色荧光实时检测。

全自动进样，进样模块至少为96孔板×2。
单次测序长度至少可达 850bp，且片段分析的重复性良好，测序准确性不低于99.0%，能够获得完整、清晰的分型图谱。
采用单波长固态长寿命激光器作为光源，配备半导体制冷低噪声系统作为检测器，可检测全波长光谱。
系统具备高灵敏度与稳定性，确保弱信号样本的准确识别，支持多类型样本同时检测。数据采集软件可实时监控运行状态，自动完成数据校准与基线修正。
开放式检测平台，可兼容国外和国内主流厂商试剂盒和耗材，可应用于基因测序和片段分析，如STR片段分析、SNP、AFLP等。
同时搭载片段分析软件及测序分析软件。配套的数据采集软件和分析软件兼容主流基因分析标准，满足科研、临床及司法鉴定需求。仪器生产企业提供软件免费升级服务。
