参数要求

一		基本功能要求

1.1	临床应用于视野功能的检测与随访

1.2	检测方式由全自动计算机控制

1.2.1检测程序有阈值检查和筛选检查程序

1.2.2	具有快速程序程序，正常患者2分钟内完成检查，而不影响结果准确性。

1.2.3	分析程序以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础

1.2.4	青光眼半视野分析程序

1.2.5	青光眼指导性进展分析程序GPA：使用VFI评估，用于青光眼随访，需FDA已批准1.3	正常值数据库具有多中心、多人种、年龄匹配

1.4	背景光亮度	31.5asb

1.5	操作方式:高灵敏电容触摸屏

1.51	系统语言包含全中文的多国语言

1.6.1	刺激光标大小GOLDMAN－I,II,III,IV,V

1.6.2	刺激光颜色:白-白，蓝-白，红-白

1.7	光标呈现方式:投射式，可测中心和周边视野

1.8	视野检查距离:30cm

1.9	网络功能

二		具体参数要求

2.1.1	最大光强度	10,000 ASB

2.1.2	光刺激时间	200ms

2.2.1	最大颞侧测试范围	90度

2.2.2	可测量中心凹阈值

2.3.0	阈值测试程序	7种(24-2C,24-2, 30-2, 10-2, Macula,60-4, Nasal step)

2.3.1	筛选测试程序	6种（C40, C76, C80，C64, C-Armaly，Peripheral test patterns）

2.3.2	特殊测试程序	10种（Social Security Disability, monocular, binocular，Esterman monocular, binocular, superior 36, 64，Kinetic testing，Custom Kinetic testing，Custom Static testing）

2.3.3	具有自定义阈值检查程序，可自定义设置检查适合新交规的150度单眼视野检查

2.4	检测时间30度阈值测试时间<6分钟

2.5	电脑内置一体化

2.6.1	具有固视目标中心点。

2.6.2	具有固视盲点法和CCD视频监测

2.6.3	具有固视Gaze Tracking凝视跟踪法

2.6.3.1	跟踪精度≤20

2.6.3.2	跟踪整个检查过程

2.6.3.3	具有头位跟踪

2.7	具有自动瞳孔直径测量

2.8  具有RelEYE 实时眼位查看

2.9	设备桌进口偏心柱设计

3.0	存储方式	USB

3.1磁光盘存储，硬盘存储

- 3.2具有自动液态镜片

配置清单：

- 视野计         1台

- 升降台             1套

- 激光打印机         1台

- 电源线             1条